职业技能等级认定

操作技能考核评分记录表

姓名：              准考证号：              单位：

总成绩表

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 得分 | 权重 | 最后得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道开挖轮廓线绘制 | 100 |  | 40% |  |  |
| 2 | 隧道施工安全标志的识别 | 100 |  | 30% |  |  |
| 3 | 钢拱架加工质量检查 | 100 |  | 30% |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100% |  |  |

统计人：                                              年      月      日

职业技能等级认定

操作技能考试核试卷

注　意　事　项

1.请首先要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位名称。

2.请根据试题考核要求完成考试内容。

3.请服从考评人员指挥保证考核安全顺利进行。

4.本试卷共3题，考核时间总计45分钟。

试题一、隧道开挖轮廓线绘制

1、考核规定及说明：

(1)如操作违章，将停止考核;

(2)考核采用百分制，考核项目得分按比重进行折算。

(3)考核方式说明：该项目为实际操作，考核按评分标准及操作过程进行评分。

(4)实操技能说明：该项目主要考核考生隧道开挖轮廓放样方法的掌握程度。

2、考核时限：

(1)准备时间：1 min （不计入考核时间）。

(2)正式操作时间：20 min 。

(3)提前完成不加分，超时操作按规定标准评分。

试题二、隧道施工安全标志的识别

- 考核规定及说明：

(1)如操作违章，将停止考核;

(2)考核采用百分制，考核项目得分按比重进行折算。

(3)考核方式说明：该项目为实际操作，考核按评分标准及操作过程进行评分。

(4)测量技能说明：该项目主要考核考生对隧道施工安全标志识别的熟练程度。

- 考核时限：

(1)准备时间：1 min （不计入考核时间）。

(2)正式操作时间：10min。

(3)提前完成不加分，超时操作按规定标准评分。

试题三、钢拱架加工质量检查

- 考核规定及说明：

(1)如操作违章，将停止考核;

(2)考核采用百分制，考核项目得分按比重进行折算。

(3)考核方式说明：该项目为实际操作，考核按评分标准及操作过程进行评分。

(4)实操技能说明：该项目主要考核考生对隧道钢拱架加工及安装能力。

注：本项实训考试需三人1组配合完成。

- 考核时限：

(1)准备时间：5min （不计入考核时间）。

(2)正式操作时间：15 min 。

(3)提前完成不加分，超时操作按规定标准评分。

职业技能等级认定

操作技能考核评分记录表

姓名：              准考证号：              单位：

试题一、隧道开挖轮廓线绘制

操作考核规定及说明

操作程序：1）准备工作；2）绘制隧道中线和内轨面高程；3）确定外拱顶位置；4）量取支距值； 5）连接轮廓线

注：此题需3人一组完成。

| 序号 | 考核内容 | 评分要素 | 配分 | 评分标准 | 检测结果 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备工作 | 准备刻度尺、钢卷尺 | 5 | 刻度尺、钢卷尺未准备到位，停止考核 |  |  |  |  |
| 2 | 测量 | 测量隧道中线和内轨面高程； | 10 | 测量错误一项扣5分 |  |  |  |  |
| 3 | 确定外拱顶位置 | 结合图纸，确定外拱顶正确的位置 | 20 | 错误扣20分 |  |  |  |  |
| 4 | 量取支距值 | 从外拱顶作为坐标零点，向下或向左（右）每隔30厘米量取左右支距值 | 50 | 断面间距量取错误扣10分，支距量取每一点错误2分 |  |  |  |  |
| 5 | 绘制轮廓线 | 正确连接点，绘制轮廓线 | 10 | 曲线连接不圆顺扣3分 |  |  |  |  |
| 6 | 考核时限 | 在规定时间内完成 | 5 | 每超时1 min 从总分中3分， 超时5 min 停止操作。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

统计人：                  核分人：                     年    月     日